แผนการการจัดการเรียนรู้รายวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

หลักการทางวิทยาศาสตร์กับของเล่น				      	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่อง จักจั่นของเล่น			       			 	              เวลา 100 นาที

ครูผู้สอน  นายสัญญา   นาคเจือ		     ใช้สอนวันที่.......เดือน................................พ.ศ................

**************************************************************************************************

- ผลการเรียนรู้

  - ตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกตได้จากการเล่นของเล่น

  - มีเจตคติที่ดีต่อหลักการทางวิทยาศาสตร์ในของเล่น

- จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบกิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ

  - ประดิษฐ์จักจั่นของเล่นได้

  - อธิบายหลักการเกิดเสียงของจักจั่นของเล่น

  - เปรียบเทียบเสียงที่เกิดขึ้นจากจักจั่นของเล่นที่ประดิษฐ์ด้วยท่อที่มีขนาดต่างกันและความเร็วในการหมุนต่างกัน

- สาระสำคัญ

ของเล่นโดยทั่วไปเป็นอุปกรณ์สาหรับให้เด็กได้เล่นเพื่อความเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เด็กมี

จินตนาการ เกิดการเรียนรู้ ซึ่งของเล่นทั่วไปสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์

จักจั่นของเล่น เป็นของเล่นที่สร้างเสียงเลียนเสียงจักจั่น โดยเกิดจากการเสียดสีระหว่างเส้นเชือกกับยางสนที่ติดอยู่กับไม้ แล้วส่งการสั่นสะเทือนผ่านเส้นเชือกไปยังท่อซึ่งทำหน้าที่ขยายเสียง

- ความเข้าใจคลาดเคลื่อน

- เสียงเกิดจากการเสียดสีของวัตถุ

- แนวการจัดการเรียนรู้

การเตรียมล่วงหน้า

- ครูควรเตรียมภาพแมลงจักจั่น เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

- ครูควรเตรียมตัดท่อพีวีซีให้มีขนาดพอเหมาะ และให้ได้จำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียนในหนึ่งห้อง

- ครูควรเตรียมชุบยางสนที่ปลายไม้ให้ได้จำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียนในหนึ่งห้องเรียน

| ช่วง | กิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติ | กลวิธี | สื่อ/อุปกรณ์ | พฤติกรรมนักเรียน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Be familiar 3 นาที | ขั้นเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคย ครู 50 % นักเรียน 50% 1. ครูแจ้งข้อตกลงของห้องเรียนให้นักเรียน ทราบ 2. ครูแจ้งบทบาทหน้าที่ในแต่ละกลุ่มให้นักเรียนทราบ 3. ครูสร้างความสนใจในการนำเข้าสู่ Q.1บทเรียน โดยใช้ภาพและคำถาม ดัง ตัวอย่างในฤดูร้อนจักจั่นจะรวมกลุ่มและส่งเสียงร้องของเล่นอยู่ตามต้นไม้ เสียงจักจั่นเป็นอย่างไร ลองทำเสียงเลียนแบบจักจั่นให้ครูฟัง A.1 นักเรียนตอบคำถามตามประสบการณ์ที่เคยได้รับ Q.2 นักเรียนคิดว่าเสียงจักจั่นเกิดขึ้นได้อย่างไร A.2 นักเรียนอาจตอบตามประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น เกิดจากการที่จักจั่นใช้ฟันขบกัน เกิดจากการสั่นของปีกจักจั่น | ถาม-ตอบ TPS(Think pair share) คิดเดี่ยว จับคู่คิดและร่วมกันคิดทั้งกลุ่ม | Power Point | นักเรียนเข้าใจข้อตกลงและรู้บทบาทของตัวเอง นักเรียนตอบคำถาม นักเรียนคิดเดี่ยว จับคู่คิดและร่วมกันคิดทั้งกลุ่มและเขียนและตอบคำถาม |
| Urge 5 นาที | กระตุ้นความรู้เดิม เร่งเร้าความสนใจ ครู 30 % นักเรียน 30% 4. ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่องการเกิดสียง โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติและฝึกสังเกต ดังนี้ ให้นักเรียนใช้มือจับบริเวณลำคอแล้วเปล่งเสียง แล้วสังเกตการสั่น Q.3 เมื่อเราเปล่งเสียงออกมาบริเวณคอจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง A.3 เกิดการสั่น Q.4 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร A.4 เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียง Q.5 นักเรียนได้ยินเสียงได้อย่างไร A.5 เสียงสามารถเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยผ่านตัวกลาง หากไม่มีตัวกลางเสียงจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ Q.6 นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของเลียนแบบเสียงจักจั่นได้หรือไม่ อย่างไร A.6 ไม่สนใจคำตอบ อาจตอบว่าได้หรือไม่ได้ 5. ครูบอกนักเรียนว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดเสียง โดยการศึกษาของเล่นที่เลียนเสียงของจักจั่น 6. ครูแจ้งกิจกรรมสืบเสาะและจุดประสงค์ เมื่อจบกิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ - ประดิษฐ์จักจั่นของเล่นได้ - อธิบายหลักการเกิดเสียงของจักจั่นของเล่น - เปรียบเทียบเสียงที่เกิดขึ้นจากจักจั่นของเล่นที่ประดิษฐ์ด้วยท่อที่มีขนาดต่างกันและความเร็วในการหมุนต่างกัน | ทดลองและสังเกต ถาม-ตอบ | Power Point | นักเรียนทดลอง และสังเกต นักเรียนตอบคำถาม |
| Activities 70 นาที | ขั้นกิจกรรมสืบเสาะ ครู 30 % นักเรียน 70% 7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสืบเสาะหาคำตอบร่วมกันจากการทำกิจกรรม จักจั่นของเล่น โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการทำจักจั่นของเล่น 8. ครูแนะนำรายการวัสดุอุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนวาดภาพแสดงขั้นตอนการทดลองลงในกระดาษบรู๊ฟของกลุ่ม (5 นาที) 9. ครูเลือกผลงานกลุ่ม เพื่อนำเสนอภาพแสดงขั้นตอนการทดลองของกลุ่มตนเอง 10. ครูให้คุณอำนวยแต่ละกลุ่มมารับอุปกรณ์ 11. ครูใช้คำถามเพื่อเน้นย้ำเกี่ยวกับการสังเกต Q.7 นักเรียนจะสังเกตอะไรบ้างจากกิจกรรมจักจั่นของเล่น A.7 สังเกตการณ์เกิดเสียง เสียงที่เกิดขึ้นจากจักจั่นของเล่นที่ประดิษฐ์ด้วยท่อที่มีขนาดต่างกันและความเร็วในการหมุนต่างกัน 12. ครูให้นักเรียนลงมือทำจักจั่นของเล่นตามวิธีทำในข้อ 1-4 ในใบกิจกรรม - ครูให้นักเรียนนำเสนอจักจั่นของเล่นที่ ประดิษฐ์ได้ โดยเล่นตามวิธีเล่นในข้อ 1-4 ในใบกิจกรรม แล้วบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ในกระดาษบรู๊ฟ - ให้นักเรียนนำผลงานที่ได้จากการทำกิจกรรมนำเสนอ - ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน โดยครูใช้คำถามว่า Q.8 นักเรียนคิดว่าเสียงที่เกิดจากการเล่นจักจั่นของเล่นเกิดขึ้นได้อย่างไร A.8 เสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการหมุนจักจั่นหาคู่ เนื่องมาจากเส้นเอ็นกับยางสนที่เคลือบอยู่บนไม้เสียดสีกัน เกิดเป็นการสั่นสะเทือน ซึ่งการสั่นสะเทือนดังกล่าวจะส่งผ่านเส้นเอ็นไปยังกระดาษ ทำให้กระดาษเกิดการสั่นสะเทือน และทำให้อากาศที่อยู่ในท่อสั่นสะเทือนไปด้วย จนส่งเป็นเสียงมาถึงหู Q.9 ตัวแปรใดบ้าง ที่ทำให้เสียงจากการเหวี่ยงจักจั่นของเล่นเปลี่ยนไป และเปลี่ยนไปอย่างไร A.9 เสียงจะมีระดับความดังแตกต่างกันเมื่อเปลี่ยนขนาดของท่อพีวีซี Q.10 ถ้านักเรียนต้องการดัดแปลงของเล่นนี้ให้แปลกใหม่กว่าเดิม นักเรียนจะทำอย่างไรได้บ้าง A.10 นักเรียนจะตอบตามจินตนาการของแต่ละคน ซึ่งอาจแตกต่างกัน แต่ก็ควรมีการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงด้วย เช่น จะทำให้จักจั่นของเล่นเสียงดังมากขึ้นโดยเพิ่มขนาดของท่อ เป็นต้น | Group of 4 | Power Point -ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 cm และ 5 cm ยาว 3 cm -กระดาษจากซองใส่เอกสารสีน้ำตาล -เส้นเอ็นเบอร์ 30 ความยาว 15 cm -ไม้ชุบยางสน -กระดาษสี -กาวสำหรับติดท่อพีวีซี -กรรไกร |  |
| Closing /5 นาที | ขั้นสรุปกิจกรรม ครู 40 % นักเรียน 60% 16. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปผลโดยใช้คำถาม Q.11 นักเรียนจะสรุปผลการทำกิจกรรมจักจั่นของเล่นได้อย่างไร A.11 จักจั่นของเล่นเป็นของเล่นที่ทำให้เกิดเสียง โดยใช้หลักการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งเกิดจากการเสียดสีกันระหว่างเส้นเอ็นกับยางสนที่ติดอยู่บริเวณปลายไม้ ทำให้เส้นเอ็นสั่น แล้วจึงส่งการสั่นสะเทือนผ่านเส้นเอ็นไปยังท่อที่ทำให้อากาศภายในท่อซึ่งอยู่รวมกันหนาแน่น เกิดการสั่นมากขึ้น เสียงจึงดังมากขึ้น และเมื่อเหวี่ยงจักจั่นเร็วขึ้นหรือแรงขึ้น จะทำให้การเสียดสีระหว่างเส้นเอ็นกับยางสนที่ปลายไม้มากขึ้น เกิดการสั่นมากขึ้น เสียงดังมากขึ้น |  | Power Point |  |
| Homework 2 นาที | ขั้นขยายความรู้และเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน ครู 50 % นักเรียน 50% 17. ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบและทำจักจั่นของเล่นที่มีเสียงคล้ายจักจั่นที่สุดและตกแต่งสวยงามสามารถเป็นสินค้าจำหน่ายได้คนละหนึ่งชิ้นส่งในคาบต่อไป |  | Power Point |  |
| Evaluation /Exit 3 นาที | ขั้นประเมินผล ครู 10 % นักเรียน 90% 18. ครูให้นักเรียนตอบต่อไปนี้ลงในกระดาษโพสอิท Q.12 จากการเรียนรู้กิจกรรม จักจั่นของเล่นนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีความรู้และทักษะอะไรบ้าง |  | Power Point |  |
| Date 2 นาที | ขั้นนัดหมายในคาบต่อไป ครู 50 % นักเรียน 50% 19. ครูให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนเรียนในคาบต่อไปดังนี้ 1. ศึกษาเรื่องจุดศูนย์ถ่วง 2. เตรียมอุปกรณ์ดังนี้ ลำดับที่; รายการ; จำนวนต่อกลุ่ม. 1; แบบสาวน้อยนักกายกรรม; 1 ชุด. 2; กระดาษเทาขาว; 1 แผ่น. 3; เหรียญ 1 บาท; 4 เหรียญ. 4; ลวด ความยาว 30 เซนติเมตร; 1 เส้น. 5; กรรไกร; 1 อัน. 6; เทปใส; 1 ม้วน. 7; สีไม้; 1 กล่อง. |  | Power Point |  |

- การวัดและประเมินผล

6.1 การประเมินตามสภาพจริง ระหว่างการทำกิจกรรมการเรียนรู้

- ประเมินโดยการสังเกตการประดิษฐ์ของเล่น

- ประเมินโดยการพิจารณาสิ่งที่นักเรียนได้บันทึกลงในใบกิจกรรม

|  | การประเมินการประดิษฐ์ของเล่น |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายการประเมิน |  | ระดับคุณภาพ |  |
|  | - ต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาในการประดิษฐ์และการใช้อุปกรณ์ |  | ต้องปรับปรุง หรือ 1 |  |
|  | - ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นบางครั้ง ในการประดิษฐ์และการใช้อุปกรณ์ |  | พอใช้ หรือ 2 |  |
|  | - ประดิษฐ์ของเล่นได้เองตามใบกิจกรรม แต่ต้องการคำแนะนำเป็นบางครั้ง |  | ดี หรือ 3 |  |
|  | - ประดิษฐ์ของเล่นได้เอง ตามขั้นตอนในใบกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง และไม่ต้องมีการให้คำแนะนำ |  | ดีมาก หรือ 4 |  |
| การประเมินใบกิจกรรม |  |  |  |  |
| รายการประเมิน |  | ระดับคุณภาพ |  |  |
| - ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างมาก ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม การเขียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม และอภิปรายสรุปผลการทำกิจกรรม |  | ต้องปรับปรุง หรือ 1 |  |  |
| - ต้องให้คำแนะนำเป็นบางครั้ง ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม การเขียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม และอภิปรายสรุปผลการทำกิจกรรม |  | พอใช้ หรือ 2 |  |  |
| - บันทึกผลการทำกิจกรรม เขียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม และอภิปรายสรุปผลการทำกิจกรรมได้เอง แต่ยังไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ |  | ดี หรือ 3 |  |  |
| - บันทึกผลการทำกิจกรรม เขียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม และอภิปรายสรุปผลการทำกิจกรรมได้เอง ถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ |  | ดีมาก หรือ 4 |  |  |

6.2 การประเมินความเข้าใจและการนำไปใช้ด้วยแบบทดสอบรายบุคคล หลังการอบรม

  - ประเมินด้วยการให้นักเรียนตอบคำถามในแบบทดสอบภายในเวลาที่กำหนด

| การประเมินด้วยแบบทดสอบ |  |
| --- | --- |
| รายการประเมิน | ระดับคุณภาพ |
| - นักเรียนตอบคำถามได้ 0% – 39% | ต้องปรับปรุง หรือ 1 |
| - นักเรียนตอบคำถามได้ 40% – 59% | พอใช้ หรือ 2 |
| - นักเรียนตอบคำถามได้ 60% – 79% | ดี หรือ 3 |
| - นักเรียนตอบคำถามได้ 80% – 100% | ดีมาก หรือ 4 |

- สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี

| กิจกรรมจักจั่นของเล่น |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนต่อกลุ่ม |
| 1 | ท่อพีวีซีหรือวัสดุอื่น ๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร และ 5 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร | 2 ชิ้น |
| 2 | กระดาษจากซองใส่เอกสารสีน้ำตาล | 1 แผ่น |
| 3 | เส้นเอ็นเบอร์ 30 ความยาว 15 เซนติเมตร | 2 เส้น |
| 4 | ไม้ชุบยางสน | 2 อัน |
| 5 | กระดาษสี | 1 แผ่น |
| 6 | กาวสำหรับติดท่อพีวีซี | 1 หลอด |
| 7 | กรรไกร | 1 เล่ม |

ใบกิจกรรม เรื่อง จักจั่นของเล่น

เวลา 2 ชั่วโมง

จุดประสงค์

เมื่อทำกิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ

  - ประดิษฐ์จักจั่นของเล่นได้

  - อธิบายหลักการเกิดเสียงของจักจั่นของเล่น

  - เปรียบเทียบเสียงที่เกิดขึ้นจากจักจั่นของเล่นที่ประดิษฐ์ด้วยท่อที่มีขนาดต่างกันและความเร็วในการหมุนต่างกัน

รายการวัสดุและอุปกรณ์

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนต่อกลุ่ม |
| --- | --- | --- |
| 1 | ท่อพีวีซีหรือวัสดุอื่น ๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร และ 5 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร | 2 ชิ้น |
| 2 | กระดาษจากซองใส่เอกสารสีน้ำตาล | 1 แผ่น |
| 3 | เส้นเอ็นเบอร์ 30 ความยาว 15 เซนติเมตร | 2 เส้น |
| 4 | ไม้ชุบยางสน | 2 อัน |
| 5 | กระดาษสี | 1 แผ่น |
| 6 | กาวสำหรับติดท่อพีวีซี | 1 หลอด |
| 7 | กรรไกร | 1 เล่ม |

วิธีการทำกิจกรรม

- นำกระดาษสีน้ำตาลมาตัดเป็นรูปวงกลมให้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่าน ศูนย์กลางของท่อพีวีซีรูปทรงกระบอก ประมาณ 0.5 เซนติเมตร เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับติดกับขอบ ของท่อพีวีซี

- ทากาวที่ขอบท่อพีวีซี จากนั้นดึงขอบกระดาษ ให้แผ่นกระดาษตึงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อน นำไปติดทับบริเวณที่ทากาว พับกระดาษส่วน ที่เกินลงติดกับผิวท่อ จากนั้นนำกระดาษสีมา ตกแต่งท่อพีซีวีให้สวยงาม ปล่อยให้กาวแห้ง

- เจาะรูตรงกลางแผ่นกระดาษวงกลมสำหรับการนำเส้นเอ็นมาสอดผ่านรูที่เจาะ และมัดเป็นปมภายใน ท่อ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของเส้นเอ็นให้ผูกอย่างหลวมๆ เข้ากับไม้ที่ชุบปลายด้วยยางสนเรียบร้อยแล้ว

- ประดิษฐ์จักจั่นของเล่นที่คล้ายกันอีกชิ้นหนึ่ง โดยทำซ้ำข้อ 1-3 แต่เปลี่ยนขนาดของท่อที่ใช้

วิธีเล่น

- จับเส้นเอ็นบริเวณกึ่งกลางระหว่างท่อกับ ปลายไม้ที่ชุบยางสน แล้วดึงให้ตึง จากนั้น หมุนไม้ สังเกตเสียงที่เกิดขึ้น บันทึกผลการ สังเกต

- จับท่อ แล้วดึงเส้นเอ็นให้ตึง จากนั้นหมุนไม้ สังเกตเสียงที่เกิดขึ้น บันทึกผลการสังเกต

- เปรียบเทียบเสียงของจักจั่นของเล่น เมื่อ เหวี่ยงให้หมุนเร็ว ๆ กับหมุนช้า ๆ ว่าเสียงที่ ได้ยิน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร บันทึกผล การสังเกต

- เปรียบเทียบเสียงของจักจั่นของเล่น ที่ทำจาก ท่อขนาดต่างกัน บันทึกผลการสังเกต

ตารางบันทึกผลการสังเกต

| วิธีเล่น | ขนาดท่อ | ผลการสังเกต |
| --- | --- | --- |
| หมุนไม้ขณะจับเส้นเอ็น |  |  |
| หมุนไม้ขณะจับท่อ |  |  |
| หมุนไม้เร็วขึ้น |  |  |
| หมุนไม้ช้าลง |  |  |

(ตัวอย่างการบันทึกผลการสังเกต)

| วิธีเล่น | ขนาดท่อ | ผลการสังเกต |
| --- | --- | --- |
| หมุนไม้ขณะจับเส้นเอ็น | - | เสียงเกิดขึ้นที่ปลายไม้ |
| หมุนไม้ขณะจับท่อ | - | เสียงเกิดขึ้นที่ในท่อและดังกว่าที่ปลายไม้ |
| หมุนไม้เร็วขึ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 cm | เสียงดัง |
|  | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 cm | เสียงดังกว่า |
| หมุนไม้ช้าลง | เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 cm | เสียงค่อยกว่าเสียงที่เกิดจากท่อขนาดเดียวกัน |
|  | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 cm | เสียงค่อยกว่าเสียงที่เกิดจากท่อขนาดเดียวกัน |

คำถามท้ายกิจกรรม

- นักเรียนคิดว่าเสียงที่เกิดจากการเล่นจักจั่นของเล่นเกิดขึ้นได้อย่างไร

…………………………………………………………………………

(แนวคำตอบ เสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการเหวี่ยงจักจั่นของเล่น เนื่องมาจากเส้นเอ็นกับยางสนที่เคลือบ

อยู่บนไม้เสียดสีกัน เกิดเป็นการสั่น ซึ่งการสั่นดังกล่าวจะส่งผ่านเส้นเอ็นไปยังกระดาษ ทำให้กระดาษ

เกิดการสั่น และทำให้อากาศที่อยู่ในท่อสั่น เมื่ออากาศในท่อสั่นส่งผลให้อากาศภายนอกท่อสั่นตามไป

ด้วย จนกระทั่งมาถึงหูของเรา)

- ตัวแปรใดบ้างที่ทำให้เสียงจากการเหวี่ยงจักจั่นของเล่นเปลี่ยนไป และเปลี่ยนไปอย่างไร

…………………………………………………………………………

(แนวคำตอบ ถ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมากขึ้น เสียงจะดังมากขึ้น และถ้าความเร็วในการ

เหวี่ยงเพิ่มขึ้น เสียงก็จะดังเพิ่มขึ้น)

- ถ้านักเรียนต้องการดัดแปลงของเล่นนี้ให้แปลกใหม่กว่าเดิม นักเรียนจะทำอย่างไรได้บ้าง

…………………………………………………………………………

(แนวคำตอบ นักเรียนจะตอบตามจินตนาการของแต่ละคน ซึ่งอาจแตกต่างกัน แต่ก็ควรมีการนำหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงด้วย เช่น จะทำให้จักจั่นของเล่นเสียงดังมากขึ้นโดยเพิ่มขนาดของท่อ เป็นต้น)

อภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(แนวการสรุปผล จักจั่นของเล่นเป็นของเล่นที่ทำให้เกิดเสียง โดยใช้หลักการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง

ซึ่งเกิดจากการเสียดสีกันระหว่างเส้นเอ็นกับยางสนที่ติดอยู่บริเวณปลายไม้ แล้วจึงส่งการสั่นผ่าน

เส้นเอ็นไปยังท่อ ทำให้อากาศภายในท่อซึ่งอยู่รวมกันหนาแน่น เกิดการสั่นมากขึ้น เสียงจึงดังมากขึ้น

และเมื่อเหวี่ยงจักจั่นเร็วขึ้นหรือแรงขึ้น จะทำให้การเสียดสีระหว่างเส้นเอ็นกับยางสนที่ปลายไม้มากขึ้น

เกิดการสั่นมากขึ้น เสียงดังมากขึ้น ส่วนระดับความดังที่แตกต่างกันจะขึ้นกับความเร็วในการเหวี่ยง

ท่อพีวีซีหรือจักจั่น หรือเมื่อเพิ่มขนาดของท่อใหญ่ขึ้น อากาศอยู่ภายในท่อมากขึ้น เมื่อเกิดการสั่นก็จะ

สั่นมากขึ้น เกิดเสียงดังมากขึ้นด้วย)